Załącznik Nr 4

do zaproszenia do złożenia oferty

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.

68 – 200 Żary ul. Zakopiańska 7

1. Nazwa zamówienia publicznego: „Pełnienia dyżuru oraz świadczenie usług usuwania awarii, drobnych napraw i konserwacji w zakresie branży ogólnobudowlanej na terenie nieruchomości stanowiących Zasób komunalny będących we władaniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Żarach ”

2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wyszczególniony zakres czynności świadczenia usług usuwania awarii, drobnych napraw i konserwacji na terenie nieruchomości stanowiących Zasób komunalny będących we władaniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Żarach w poniższym zakresie:

2.1. Pełnienia dyżuru  telefonicznego.

Wykonawca zapewnia swoją dyspozycyjność i gotowość do realizacji warunków umowy w godzinach pełnienia dyżuru telefonicznego w godzinach:

08:00 – 18:00 (codziennie)

W przypadku zgłoszenia stanowiącego zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego lub mienia o znacznej wartości Zleceniobiorca deklaruje gotowość natychmiastowego przystąpienia do usuwania zagrożeń.

2.2 Wykonywanie prac awaryjnych, drobnych napraw i konserwacyjnych ogólnobudowlanych w czasie trwania dyżuru w budynkach będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Żarach ( rozliczenie kosztorysem powykonawczym):

Punkt A:

- uzupełnienie i naprawa drobnych uszkodzeń pokrycia dachowego papowego o powierzchni do 5,00 m2 i pokrycia z dachówki do 1,00 m2. Każdorazowe użycie podnośnika koszowego w ramach zakresu umowy – koszt własny Wykonawcy,

- czyszczenie, regulacja, poprawa mocowania i usuwanie rozszczelnień rynien i rur spustowych włącznie z wymianą rur do 2 mb i wymianą rewizji oraz poprawa mocowania i usuwanie drobnych uszkodzeń obróbek blacharskich,

- udrożnienie odpływów rur spustowych do pierwszej studzienki burzowej na posesji budynku, z jednoczesnym zainstalowaniem rewizji w przypadku jej braku,

- naprawa włazów dachowych,

- usunięcie luźnych elementów elewacji budynku, gzymsów, elementów balkonowych, zadaszenia nad wejściem do klatek schodowych, wiatrołapów, murków oporowych oraz luźnych tynków stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi,

- uzupełnianie brakujących szyb i ich okitowanie w drzwiach i oknach pomieszczeń wspólnego użytku i pustostanach,

- uzupełnienie brakujących tralek w balustradach schodowych, naprawa pochwytów i słupków balustrad schodowych oraz sztywne ich mocowanie,

- zabezpieczenie i sztywne mocowanie drobnych elementów stopni schodowych oraz konstrukcji biegów schodowych drewnianych, betonowych i murowanych, stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi,

- rozebranie koron kominów stanowiących zagrożenie zdrowia i życia ludzi W sytuacjach koniecznych także z użyciem podnośnika koszowego- koszt własny Wykonawcy,

- drzwi w częściach wspólnych budynku – drobne naprawy w tym m.in.: wymiana zamka drzwiowego, szklenie, wymiana klamki, wymiana listwy przymykowej, naprawa zawiasów łącznie z ich wymianą.

Powyższe prace rozliczane będą na podstawie kosztorysu powykonawczego w oparciu o składniki cenotwórcze :

Cena roboczogodziny podczas wykonywania prac awaryjnych, drobnych napraw i konserwacyjnych w czasie trwania dyżuru oraz prac dodatkowych  Rg …………….zł/ r-g (bez vatu)

Koszty pośrednie Kp - …………………% ( R,S)

Zysk Z - …………………….% (R, S, Kp)

Koszty zakupu Kz – 8,0 % (stałe przez okres trwania umowy)

Kz -8,0 %

*zamawiający określił w/w wskaźnik na podstawie średniej arytmetycznej SEKOCENBUD za I kwartał 2025r. dla woj. lubuskiego.

Punkt. B. Wykonywanie innych robót ( rozliczenie kosztorysem powykonawczym ):

Roboty budowlane wymienione w pkt. A, w części wykraczającej poza zakres ilościowy określony w ww. punkcie, jeżeli Zamawiający uzna za zasadne wykonanie prac w większym zakresie, bądź wykonywanie innych prac o podobnym charakterze, wówczas prace rozliczane będą na podstawie składników cenotwórczych: Rg,Z,Kp,Kz.

2.3. Do każdego zlecenia (na podstawie zakresu w pkt A i B ) Wykonawca  zobowiązany będzie dołączyć kosztorys na wykonany zakres robót, który po sprawdzeniu przez Inspektowa/Kierownika ZGM-u, będzie podstawą do zapłaty za wykonane roboty,

3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Prac towarzyszących i robót tymczasowych w rozumieniu Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  nie przewiduje się

4. Informacje o terenie budowy

Lokale mieszkalne zlokalizowane w budynkach wielorodzinnych mieszkalnych na różnych poziomach

4.1 Organizacja robót budowlanych

Planowane roboty należy zorganizować i przeprowadzić z ograniczeniami wynikającymi z funkcji użytkowej zamieszkałego budynku.

4.2 Zabezpieczenia interesów osób trzecich

Przeprowadzenie robót wymaga od wykonawcy zapewnienia bezpieczeństwa oraz interesów osób postronnych w tym przechodniów i użytkowników budynku przez dostosowanie organizacji robót do funkcji użytkowej zamieszkiwanego budynku

4.3 Ochrony środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

Wykonawca będzie wytwórcą odpadów w świetle obowiązujących przepisów.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie;

- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowania się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Gruz i pozostałe materiały powstałe w wyniku prowadzonych robót budowlanych należy posortować i wywieść na składowisko odpadów na koszt wykonawcy

4.4 Warunki bezpieczeństwa pracy, ochrona przeciwpożarowa

Prace związane z remontem lokali mieszkalnych  mogą wykonywać przeszkoleni pracownicy, posiadający aktualne badania do pracy na wysokości i zaopatrzeni w ochrony osobiste. W szczególności należy przestrzegać „ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy” (Dz. U. 2003 Nr 169 poz.1650 ). oraz przepisy „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). W szczególności należy zachować przepisy zawarte w rozdziałach 5 i 9 obejmujące: - Rozdział 5. Wymagania dotyczące miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach poddawanych remontowi lub przebudowie. Zaplecze budowy może być wydzielone w jednym z pomieszczeń remontowych lokali Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

4.5 Warunki dotyczące organizacji ruchu

Dojazd na posesję z ulic  do których przylegają budynki w których dokonywane będą prace związane z usuwaniem awarii hydraulicznej. Wymagane zachowanie szczególnego bezpieczeństwa manewrów na podwórzu przed budynkiem.

4.6 Ogrodzenie – nie dotyczy

4.7. Zabezpieczenie chodników i jezdni – nie dotyczy.

5. Definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych

- nie dotyczy

6. Właściwości wyrobów budowlanych

Do wykonania robót należy zastosować materiały, wyroby budowlane i urządzenia odpowiadające co do jakości wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.: 5 i art. 10 - Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 poz. 1213 t.j. ) oraz opisu przedmiotu zamówienia i projektu. Wymagane stosownymi certyfikatami na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

7. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

W trakcie realizacji robót należy stosować urządzenie sprawne technicznie nie powodujące nadmiernego hałasu i zanieczyszczenie środowiska.

Ze względu na nieskomplikowany charakter robót nie przewiduje się wystąpienia potrzeby zastosowania maszyn i urządzeń innych niż powszechnie stosowane w hydraulice.

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót

8. Wymagania dotyczące środków transportu

W trakcie realizacji robót należy stosować środki transportu sprawne technicznie nie powodujące nadmiernego hałasu i zanieczyszczenia środowiska.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

9. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość materiałów i wykonywanych robót. Cechy materiałów i elementów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozbieżności nie mogą przekraczać przedziału tolerancji. W przypadku, gdy wykonane roboty lub dostarczone materiały będą niezgodne z dokumentacją lub specyfikacja, przy jednoczesnym wpływie na niezadowalającą jakość, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy zostaną rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność ze specyfikacją techniczną, przepisami, normami oraz sztuką budowlaną. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu budowy w należytym porządku, w tym także sprzątania ciągów komunikacyjnych wykorzystywanych przez pracowników.

10. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Po wykonaniu robót Wykonawca dokonuje obmiaru, który jest podstawa do sporządzenia kosztorysu powykonawczego. Powyższe podlega sprawdzeniu pod względem zgodności wykonania robót i sporządzeniu protokołu odbioru.

11. Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących

Wszelkie uszkodzenia mechaniczne na częściach wspólnych obciążają Wykonawcę.

12. Opis sposobu odbioru robót budowlanych;

Wymagania odbioru robót zgodnie z protokołem odbioru robót remontowych.

13. Dokumenty odniesienia

Stosowane materiały i wyroby powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.: 5 i art. 10 - Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 poz. 1213 t.j. ) oraz opisu przedmiotu zamówienia. Aktualnie obowiązujące Prawo Budowlane,  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Protokół odbioru robót remontowych

Sporządzony dnia ..............… 2025 r. w …………………w sprawie robót budowlanych dotyczących: ….......................................................................................................................................................

….......................................................................................................................................................

1.Wykonawca robót …..............................................................................................................

…........................................................................................................................................................

2. Podstawa wykonania prac :

- Umowa nr  .............................................................................................................................

- Zlecenie nr .............................................................................................................................

- Inne ........................................................................................................................................

3. Lokalizacja prac (adres) ......................................................................................................

4. Opis Prac : .................................................................................................................................

…........................................................................................................................................................

5. Roboty budowlane były wykonywane w okresie od ……………....r. do .………..r.

6. Potwierdzenie wykonania Prac wymienionych w pkt 4:

| Imię i Nazwisko Wykonawcy |  | Podpis |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko Lokatora |  | Podpis |  |
| Imię i Nazwisko Pracownika ZGM |  | Podpis |  |
| Imię i Nazwisko Inspektora |  | Podpis |  |

7. Uwagi dotyczące wykonanych prac :

Po zapoznaniu się ze stanem zaawansowania robót i dokumentacją budowy stwierdza się co następuje:

Termin wykonania prac  zgodnie z w/w umową został dotrzymany* /nastąpiło opóźnienie* o ………… dni z przyczyn zależnych*/ niezależnych* od Wykonawcy.

Podczas przeglądu wykonanych robót budowlanych nie stwierdzono usterek*/stwierdzono usterki* w zakresie …...................................................................................................................., które zostaną usunięte do dnia …………………

Wykonawca przekazuje Zamawiającemu następujące dokumenty ………………………………...

Wykonawca przekazuje Zamawiającemu następujące dokumenty ………………………………

- Niniejszy protokół stanowi*/ nie stanowi* podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT,

- Stwierdzono, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zakresem prac, dokumentacja wskazana w pkt 3 została przekazana Zamawiającemu.

Wnioski  i zalecenia po awaryjne

8. Wykonawca robót podczas usuwania awarii stwierdza jakie prace należy wykonać aby zapobiec ponownemu pojawieniu się usterki :

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9.  Zamawiający w związku ze stwierdzeniem usterek po usunięciu awarii lub niekompletności dokumentacji wymaganej do odbioru prac np. kosztorysu po wykonawczego może odmówić dokonania odbioru końcowego robót i wyznaczyć Wykonawcy nowy terminu wykonania przedmiotu umowy na dzień …................................

Okres gwarancji jakości wykonywanych robót ustala się na: …… lat licząc od daty podpisania niniejszego protokołu czyli do dnia……………………..

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano

Przedstawiciel ZGM Sp. z o.o. Żary : 			Przedstawiciele Wykonawcy:

……………………………….      		            	………………………………..

* niepotrzebne skreślić